A4Tech NB-30 – pierwsza bezprzewodowa mysz optyczna, która nie wymaga baterii!

Pierwsza na świecie bezprzewodowa mysz optyczna działająca bez baterii lub akumulatorów!

- bezprzewodowa

- najnowsza technologia RFID s

- optyczna, 800dpi

- ultra lekka i delikatna

- bez baterii

- bez nakładu na baterie

- nie zanieczyszcza środowiska

- nie powoduje zakłóceń z innymi odbiornikami

Opatentowane rozwiązanie bazuje na zasadzie indukcji elektromagnetycznej, podczas poruszania myszką po specjalnej podkładce wytwarzana jest energia zasilająca jej elektronikę. Rozwiązanie oszczędza pieniądze wydane na baterie lub akumulatory i eliminuje problem codziennego doładowywania. Technologia RFID likwiduje zakłócenia pomiędzy urządzeniami radiowymi dzięki czemu w jednym miejscu może pracować aż 100 osób.

Instalacja

1. Podłączyć kabel podkładki do USB portu komputera.

2. Czerwona kontrolka  PWR jest zapalona jeżeli mysz znajduje się na podkładce.

3. Czerwona kontrolka PWR miga gdy mysz nie jest położona na podkładce.

Klikając klawisz TUNE na podkładce  aktywuje się najlepsza funkcjonalność myszy .

Klawisz TUNE używaj gdy nie funkcjonuje kursor myszy lub gdy miga czerwona kontrolka PWR.

Podłączenie

1. Podłączyć kabel podkładki myszy do portu USB komputera.

2. Połóż mysz na środek podkładki i nie ruszaj jej. Czerwona kontrolka PWR powinna  świecić.

3. Kliknij klawisz TUNE.

4. PWR kontrolka zgaśnie, a czerwona zacznie migać.

5. Po nastrojeniu, PWR kontrolka świeci ciągle, a zielona kontrolka RUN wyłącza się.

Uwaga:

1. Nie używaj myszy na metalowych powierzchniach. Powierzchnia metalowa  może wpłynąć na złe funkcjonowanie myszy.

2. Nie kładź myszy blisko CRT monitora. Utrzymywaj odległość przynajmniej 20cm.

3. Używaj w tem. 0°- 50°C

4. Częstotliwość robocza: 121KHz ~ 128KHz

Jeżeli na metalowej powierzchni mysz nie funkcjonuje sprawnie. W tym przypadku proponujemy podłożyć podkładkę o grubości  20mm-50mm na powierzchnią metalową.